--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VUIS STAVCHEM,s.r.o.  Svetlá 12, 811 04 Bratislava

/  0918 548623, 0905 327403, 02 62804421  /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÝ LIST

EXTRA HĹBKOVÝ NANO PENETRÁK

BI°BA

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Veľkosť častíc v nanometroch umožňuje ich hĺbkový prienik do podkladu a tým aj spevňovanie podkladu

Extra hĺbkový penetrák BI°BA je styrén akrylátového kopolyméru. Kvalitatívne parametre sa regulujú inertnými prísadami. Výhodou predmetného penetráku  sú prítomné ionogénne a neionogénne povrchovo aktívne látky s emulgačným účinkom. Je dobre miešateľný s vodou aj za prítomnosti  vápenca, kaolínu, vodného skla a rôznych vo vode rozpustných pigmentov podľa potreby. Je vhodný aj na vylepšenie všetkých druhov vodou riediteľných farieb,omietok atď.Dôležité je pre rôzne využitie penetráku BI°BA, konzultovať s výrobcom,ktorý upresní jeho použitie podľa potreby.

Penetrovaný podklad na povrchu pri nízkom obsahu vody  vytvára mierne lepivú pružnú vrstvu / film /. Tento jav, často nie je žiaduci, preto je potrebné zvýšiť zriedenie disperzie s vodou. Penetrák BI°BA je vhodný použiť na savé a nesavé podklady, pre vnútorné a vonkajšie prostredie. Hlavne podľa savosti podkladu treba regulovať množstvo vody.Čím je nasiakavosť podkladu vyššia, tým je aj spevnenie podkladu výraznejšie.

Extra hĺbkový penetrák BI°BA  vhodne zriedený s vodou výrazne spevňuje povrch podkladu, napr. betónu, omietky, stierky, sadrokartónu, brizolitu a iných stavebných materialov, ktorých povrch mierne sprašuje.

| pH výrobku | ( pH = 6,6 - 7,5 ) Pri cementových akýchkoľvek zmesiach, kde je vysoké pH 12,5 nedochádza k degradácii penetráku.Takúto zámes treba čo najskôr spracovať. |
| --- | --- |
| Obsah pevných látok | Podľa požiadavky zákazníka, môžeme koncentráciu pevných nanočastíc zvýšiť, podľa účelu použitia. Treba to však konzultovať priamo s výrobcom. |
| Viskozita | môže byť menená podľa koncetrácie t.j.množstvom vody |
| APEO | Neobsahuje alkylpfenolethoxylát |
| BALENIE | 1 l, 5 l a 10 l |
| EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)] | Obsah VOC splňa hlboko pod normové požiadavky.T.j. menej ako 30 g/l |
| RIEDIDLO /aj pre iné použitie / | Voda |
| ČISTENIE NÁRADIA | Po skončení prác je potrebné čo najskôr pracovné náradie umyť s vodou. Penetrák BI°BA má zvýšenú príľnavosť takmer ku všetkým silikátovým podkladom. |
| PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ | Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +4°C do +30°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením.V prípade potreby použiť penetrák BI°BA aj pri nižšich teplotách, konzultujte priamo s výrobcom.Dobre uzavretý penetrák sladujte 24 mesiacov od dňa výroby. |
| Odstránenie zaschnutého filmu | Konzultujte s výrobcom predmetného penetráku. |

.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri práci, nejesť, nepiť, nefajčiť. Zasiahnuté oči treba dobre vypláchnuť pod tečúcou vodou. Znečistený odev čo najskôr očistiť vodou a prípadne vymeniť. V prípade potreby vyhľadajte lekára, ktorému ukážete tento TL alebo KBÚ výrobku. Informácie o nebezpečných vplyvoch, sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie zákazníka.

Obsahuje biocid: DOPÍSAŤ KOMPLETNÝ NÁZOV

EUH 208:

1,2-benzizotiazol-3/H/-ón,reakčná zmes zložená z týchto látok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akékoľvek otázky, konzultujte na č.telef. 0918 548623 / Ing. Ján Švaral /

Výrobca a distribútor:

VUIS STAVCHEM, spol. s r.o. Svetlá 12, 811 02 Bratislava, tel.:  0918 548 623, 0905 327 403,

Tel.: 02 6280 4421, vuis.stavchem@gmail.com. Výroba a sklady : Rybničná ul., Šprinclov majer,  oproti Barimexu                  z hlavnej cesty je vstup do majera.