--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VUIS STAVCHEM,s.r.o.  Drotárska 5, 811 04 Bratislava

/  0918 548623, 0905 327403, 02 62804421  /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÝ LIST

EXTRA HĹBKOVÝ NANO PENETRÁK LU°LO

HĹBKOVÝ NANO PENETRÁK, SPEVŇOVAČ PODKLADU ,SPOJOVACÍ MOSTIK ...

EXTRA HĹBKOVÝ NANO PENETRÁK LU°LO  je vysoko koncentrovaný . Obsahuje ekologickú vodou riediteľnú vysokomodifikovanú disperziu styrén - akrylátového kopolyméru. Neobsahuje Alkyl fenol ethoxylát.Má rôzne použitie pri stavebných prácach, napr. môže sa použiť aj pri výrobe farieb,lepidiel,rôznych vysprávkových stierok,      omietok,lepidiel a pod, ale v tom prípade postup použitia konzultujte s výrobcom penetráku.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Je dobre miešateľný s vodou a alkoholom v ľubovoľnom pomere.Ako prísady do predmetného penetráku  sa môžu použiť koalescenty, alebo vo vode rozpustné pigmenty.

- Vytvára mierne lepivý, transparentný vysoko pružný film,preto je potrebné pre každý podklad odskúšať riedenie s množstvom vody. Neodporúča sa používať pri prudkom slnku a silnom vetre./ Rýchle odparovanie vody/

- Je vhodný na savé a nesavé podklady, pre vnútorné a vonkajšie prostredie.

- Spevňuje povrch podkladu, ako napr. betón, omietku, stierku, sádrokartón, brizolit,  starý skriedovaný náter, lepí trhliny, je vhodný na polystyrén, sklo a iné.Pre každé neznáme povrchy je žiadúce  / potrebné / určiť množstvo vody.Môže sa použiť pre injektáže ,, odutých omietok ,,

- Napenetrovaný podklad predlžuje schnutie farby. Pri optimálnom nariedení  vodou vzniknutý mikro film  umožňuje ,, dýchateľnosť ,, muriva.

- Zvyšuje odolnosť betónu, omietky voči vlhkosti a škodlivým oxidom nachádzajúcich sa vo vzduchu.V malom množstve sa môže pridať do vápenných alebo vápenocementových omietok.Viditeľne sa týmto prídavkom upravia / zvýšia / reologické vlastnosti zmesi. Tento druh penetráku je výhodné používať pri omietaní pri vyššich teplotách.Prídavok malého množstva vlákna sa veľmi dobre disperguje, čím sa  zamedzuje vznik trhlín v omietkach po ich zaschnutí..

- Fixuje zvyškový prach na povrchu podkladu v prípade, že povrch nie je dostatočne očistený.

- Zvyšuje  pevnostný spoj / spojovací mostik / medzi podkladom a novo-nanesenou vrstvou ( betónu, omietky, stierky, farby a pod.)

- Pigmentovať sa môže s príslušnou vodou riediteľnou farbou, resp. vhodným  práškovým pigmentom miešateľným  s vodou / rozpustným vo vode /.

- Je vhodný na prípravu všetkých vodou riediteľných farieb, disperzných omietok, nivelačnej rýchlotuhnúcej malty (nivelačky),rozličných lepidiel používaných v rôznom priemysle.Pozor na optimálne dávkovanie.

- Je vhodný ako prísada do vápenných farieb, na prípravu, resp. zvyšovanie pružnosti  lepidiel pre lepenie dlažby, kameňa a pod.Zvyšuje sa tým aj priľnavosť k podkladovému  povrchu. Zo zriedeného penetráku  1:10 s vodou sa môžu pripraviť rôzne výspravkové  zmesi za pomoci piesku, cementu  alebo  vápna.Tu sa zriedený predmetný penetrák  použije ako zámesová voda.

TECHNICKÉ PARAMETRE

| ODOLNOSŤ VOČI UV ŽIARENIU | 0doláva |
| --- | --- |
| pH výrobku | Je neutrálnej až alkalickej povahy / pH = 6,5 - 8,8 / |
| PRACOVNÁ KONCENTRÁCIA sa pripraví podľa vlastnosti podkladu. | Riedi sa s vodou v pomere až 1:20.Treba urobiť skúšku na konkrétnom podklade. Môže to byť viac vody alebo menej vody .Príprava pieskového penetráku (betón kontaktu) je riedenie 1:1-2 / voda / + jemný piesok alebo jemný Carolith. Piesku pridať podľa potreby.Do zmesi samôže pridať malé množstvo cementu a tým sa môže znížiť objem piesku. Na druhu cementu nezáleží..Takúto zmes nanášať za častého miešania. Nepripravovať napr. za vedro. Piesok sedimentuje,preto nie je vhodný na pieskovú penetráciu veľkých plôch,lebo by bolo potrebné pridať do zmesi ďaľšiu prísadu napr. celulózu. |
| SPRACOVATEĽNOSŤ | Zriedený penetračný roztok spotrebujte do 14 dní. V pôvodnom stave, koncetrovaný penetrák má záruku 2 roky. |
| VÝDATNOSŤ | 0,10 – 0,20 l.m-2 riedeného penetráku, 1 lit. Penetráku po zriedení má výdatnosť / podľa nasiakavosti / 150 – 200 m2 |
| BALENIE | 1l, 5l a 10l / môže byť aj k kontajnerovom balení 1000 lit. Podľa požiadavky zákazníka. |
| EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)] | Obsah VOC je po nariedení: max. 3 g.l-1 |
| RIEDIDLO | Voda, alebo voda plus alkohol. Účinnosť množstva alkoholu odskúšať na podklade.Napr. 1lit 15% ný penetrák LU°LO1 100ml IZPA |
| ČISTENIE NÁRADIA | Po skončení prác čo najskôr umyte všetko náradie a iné predmety, resp.pracovné okolie s vodou.O spôsobe odstránenia zaschnutého penetráku sa informujte u výrobcu. |
| PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ | Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +4°C do+30°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. Skladovanie 24 mesiacov odo dňa výroby. |
| APLIKÁCIA | Štetcom , valcom alebo striekaním. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako +4°C a vyšších ako 30°C a RV viac ako 70 %. / V inom prípade volajte výrobcu,pretože podmienky výrobca posúdi a určí technologický postup / |

NÁVOD NA POUŽITIE:

PRÍPRAVA POVRCHU: Vhodnými prostriedkami odstráňte z povrchu voľné častice. Povrch podľa možnosti povysávajte alebo iným spôsobom očistite. Veľmi jemný prach na povrchu podkladu  je možné vhodným riedením penetráku zafixovať. Vysokú pozornosť venujte podkladu, ktorý je výrazne  drobivý. Veľmi drobivý povrch omietky alebo malá pevnosť betónu / omietky / sa môže zafixovať spevňovačom betónu.Účinok spevňovača je až do hĺbky 10 cm. Dodáva VUIS STAVCHEM,s.r.o.

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch musí byť suchý, ale niekedy je výhodné penetrovať aj mierne vlhký podklad. Teplota vzduchu, povrchu a penetráku by počas aplikácie a schnutia nemala klesnúť pod +4°C a vystúpiť nad 30°C. Teplota spomaľuje alebo urýchľuje schnutie napenetrovaného podkladu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Zasiahnuté oči treba dobre vypláchnuť pod tečúcou vodou. Znečistený odev čo najskôr očistiť vodou a prípadne vymeniť. V prípade potreby vyhľadajte lekára, ktorému ukážete tento TL alebo etiketu výrobku.Na obaloch sú etikety, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie zákazníka.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA :

Nespotrebované množstvo zriedeného penetráku sa môže použiť na bezprašnú úpravu betónovej podlahy v garáži,  sklade,  pivnici, betónového chodníka, resp. na ľubovoľný silikátový podklad, alebo môže sa použiť  ako zámesová voda do betónovej zmesi alebo omietky, čím sa vylepšia aj reologické / plastifikačné / vlastnosti betónu alebo inej silikátovej  zmesi.

Akékoľvek otázky, konzultujte na č.telef. 0918 548623

Výrobca: VUIS STAVCHEM, spol. s r.o. Drotárska 5, 811 04 Bratislava, tel. +421 918 548 623, 0905 327 403,

tel.: 02 6280 4421, vuis.stavchem@post.sk, vuis.stavchem@gmail.com. Výroba a sklady : Rybničná ul., Šprinclov majer,  oproti Barimexu z hlavnej cesty je vstup do majera.

UPOZORNENIE:

Doporučené použitie penetráku bolo vypracované na základe 50 ročných skúseností hlavného technológa vo výskume stavebných hmôt. Výrobca sa zrieka právnej zodpovednosti za nesprávne použitie hore uvedených informácií a necháva ich na vlastné posúdenie zákazníka. V prípade záujmu o niektoré uvedené aplikácie alebo nevšedné podmienky kontaktujte priamo výrobcu.